Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

ARNEX PS2500

Unterglasmarkise mit SIR-Führung

Maximale Dimension 600 cm breit und 450 cm Ausladung. Minimale Dimension 195 cm breit und 100 cm Ausladung.

Stranggepresstes Kastenprofil 135 mm hoch und 150 mm breit mit abgerundeten Ecken hinten und unten vorne. Abschrägung im vorderen unteren Teil des Kastenprofils. Der Kasten wird mittels Befestigungshalter, welche in Nuten befestigt werden, montiert. Die Seitendeckel bestehen aus einer Alu-Gusslegierung. Tuchwelle 85 mm Durchmesser aus verzinktem Stahlprofil.
Der Antrieb erfolgt mittels Wechselstrom-Rohrmotor 230V/50Hz.

Die Führungsschienen mit SIR-Führung sind aus Aluminium und werden mittels Klemmhalter an Nuten in der Führungsschiene befestigt. Die SIR-Führung gewährleistet eine sichere Tuchspannung in alle Richtungen.

Beim Ausfahren wird das Tuch durch Gasdruckzylinder im Ausfallprofil gespannt. Das Ausfallprofil besteht aus stranggepressten Aluminium 51 mm hoch und 120 mm breit.

Markisentuch aus Polyacryl aus der KLAIBER Collection gemäß Preisliste.

Optionale Bedienungspakete mit RTS oder io Funksender erhältlich.

Lieferung

Markise soweit als möglich zusammengebaut mit aufgezogenem Tuch. Die Führungsschienen werden separat geliefert. 
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]