Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

CAMABOX BX4700
Kassettenmarkise mit Gelenkarm

Mehrteiliger U-förmiger Schutzkasten (Dimension: b x h = 293 x 200 mm), aus Alu-Strangpressprofil als tragendes Element der Konstruktion. Seitendeckel als Kassettenabschluss, zur Aufnahme der Tuchwelle ø 85 mm aus feuerverzinktem Stahl. Das Kastenprofil ist mit einer durchgehenden Einhängenut versehen, um die Markise an den Konsolen für die Wandmontage befestigen zu können. Die Kraft wird über die mit dem Kastenprofil verbundenen Armträger übertragen, an welchen die Gelenkarme mit einem Kippgelenk montiert sind. Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium in eckiger Form (Dimension 92 x 200 mm) mit passenden Seitendeckeln aus Alu-Gusslegierung und Seitenblenden aus rostfreiem Stahl. Gelenkarme mit negativem Knick aus Alu-Strangpressprofilen, innenliegenden Zugfedern und Doppel-Stahlseilen aus Inox, Drahtseilschutz über dem Mittelgelenk. Einfache und stufenlose Neigungswinkel-Verstellung über Einstellmuttern an den Kippgelenken von 5°– 35° bei Wand- sowie Deckenmontage. Die Aluminiumprofile sowie Aluminium-Gussteile und Seitenblenden aus rostfreiem Stahl sind in Fassadenqualität pulverbeschichtet.

Tuch

Die Bespannung mit einem spinndüsengefärbtem Polyacryl-Tuch (Classics), farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reißfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der aktuellen KLAIBER Collection, inkl. TENARA-Faden. 
Antrieb

Antrieb serienmäßig über Funkmotor, Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz. Die obere Endlage stellt sich durch Drehmomenterkennung automatisch ein. Einstellung der unteren Endlage und der Drehrichtung des Antriebes über Funksender. Eine frei wählbare Zwischenposition für den Sonnenschutz kann eingelernt werden. Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 1 m 3-poligem Anschlusskabel. 

Optionen: 

Motorisiertes Absenkvolant:

Tuchtypen: Polyacryl Classics Uni, Serge 600 und Serge 1% h=120 cm. 
Soltis 86, Soltis 88 und Soltis 92 h=170cm nahtlos. 
Antrieb Absenkvolant über Funkmotor io.

Elektromotor: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 1 m 4-poligem Anschlusskabel. Funkmotor io (empfohlen).

Bespannung / Konfektions-Technik: Div. Markisentücher aus Polyacryl und verschiedene Konfektions-Techniken wie Kleben. 
Konsolen: Für die Deckenmontage wird ein zusätzlicher Deckenwinkel benötigt.
Integrierte LED-Beleuchtung im Kasten und im Ausfallprofil:
In einem separaten Profil vom Schutzkasten oder vom Ausfallprofil ist eine Nute für eine integrierte Beleuchtung vorgesehen wo ein LED-Lichtband weiß (Lichtquelle warmweiß) eingebaut werden kann. Abgedeckt wird die Nute durch ein Reflektor-Kunststoffprofil. Mit Funkansteuerung und Dimmer.
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]