Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

METRO S3110

Offene Fallarmmarkise
Antrieb serienmäßig über Elektromotor. Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagenabschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel. 

Bespannung mit einem spinndüsengefärbtem Polyacryl-Tuch (Classics), Serge 600 (mit Quernaht/ abh. von Dessin) oder Soltis 86 (mit Quernaht) aus der aktuellen KLAIBER Collection.
Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches. Fallarme aus stranggepresstem Aluminium-Hohlprofil mit variabler Ausladung, pulverbeschichtet, mit integrierten Zugfedern für einen Ausfallwinkel von 0° - 170°. Gelenkteil zur Armbefestigung aus Alu-Gusslegierung, pulverbeschichtet, für Laibungs- oder Fassadenmontage vorbereitet. Getriebe- und Gegenlager, mit Kunststoffbüchse für 12 mm Stift, aus Alu-Gusslegierung, pulverbeschichtet, als Montagehalter für die Tuchwelle für Decken- oder Fassadenmontage vorbereitet. Fallprofil aus stranggepresstem Aluminium-Hohlprofil, pulverbeschichtet, zur Aufnahme von Bespannung und Volant mit seitlichen Endkappen. 

Optionen:

Funkmotor: io
Kurbelantrieb: Ein- und Ausfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel über Kegelradgetriebe mit Untersetzung 3,5:1. 
Bespannung: Div. Markisentücher aus Polyacryl mit Spezial-Ausrüstung sowie div. Screen Soltis und Screen Spezial

Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]