Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

NYON GP3100

Glasdachsystem

Eine robuste und pulverbeschichtete, stranggepresste Aluminiumkonstruktion, die mit VSG 10mm oder 12mm Verbund-Sicherheitsglas verglast wird (bauseits), bildet die Basis des Glasdachsystems. Die Konstruktion ist für Wand- und Deckenmontage bestimmt. Das Wandanschlussprofil ermöglicht die Aufnahme der Sparren die mit nur 57 x 155 mm bewusst sehr schmal gehalten sind. Die Sparren laufen vorne harmonisch in den Wasserkanal (nicht aufgesetzt) und garantieren so einen filigranen Aufbau. Die Stützen sind mit 115 x 115 mm bemaßt und stützen das Allwetterdach vorne ab. Der Stützenabstand kann durch verschiedene Kombinationen des Wasserkanals verändert werden (Höhe Wasserkanal 170 oder 215 mm mit oder ohne Stahlverstärkung). Die Neigung ist von 3° – 15° wählbar.

Optionen:

Beschattung:
Wählbar auf oder unter das Glasdach.

Unter dem Glas = ARNEX PS2500

Über dem Glas = ARNEX PS8000/PS8100 / AIROMATIC PS4100 / PS4500 / TARGA PS6000 / TARGA-PLUS PS6100
Entwässerung:
Wählbar via seitliche Speier und oder durch die Stütze.

(pro 17qm eine Entwässerung nötig)

Beleuchtung:
Integrierte LED-Beleuchtung in den Sparren:

LED-Spots SLS100 (3000K)

Die eingebaute SLS100 Lösung wird durch ein Reflektor-Kunststoffprofil abgedeckt. 
Bedienung LED-Spots: 

Mit einem externen Dimmer ein/aus/dimmen
Optional mit Funk io ein-/aus/dimmen
LED-Stripes SLT100 (2700-5000K)

Bedienung LED-Stripes:

Mit Funk io ein-/aus/dimmen
Front-/Seitenbeschattung:
VENTOSOL / VENTOSOL VM720/3 für eine adaptive Montage

Verglasung:
Ganzglas-Schiebe-System GS1000/1100 kann als Front- und Seitenverglasung verwendet werden. 

Lieferart:
Glasdachsystem soweit wie möglich zusammengebaut. Wandanschluss, Sparren, Wasserkanal und Stützen werden lose mitgeliefert. Anlagen über 600 cm werden gekoppelt.

Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]