Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

PERGOLINO P3600
Pergolamarkise
Antrieb serienmäßig über Funkmotor io, Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 3-poligem Anschlusskabel.

Die Bespannung mit einem spinndüsengefärbtem Polyacryl-Tuch (Classics), farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reißfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der aktuellen KLAIBER Collection.
Konstruktion für Wandmontage mit Stützen (60 x 60 mm) aus stranggepressten Alu-Profilen, Oberflächen in Fassadenqualität pulverbeschichtet. Zweiteiliger Kasten gehalten durch verschiebbare Konsolen. Am Kasten montierte Führungsschienen (90 x 60 mm) mit integriertem Gasdruckfeder-Seilzugsystem und Rollengleiter für den Tuchtransport. Seitlich an Führungen montierte automatische Ausfallprofilarretierung Maticlock sorgt für die optimale Tuchrückspannung. Tuchüberhang von maximal 80 cm pro Seite kann wahlweise aufgeteilt werden. Bodenbefestigung der Stützen über Bodenhülsen. Von 3 bis 25 Grad Neigung möglich, ab 8 Grad für Regen geeignet.
Optionen

Konsolen: Um verschiedene Montagesituationen abzudecken, stehen verschiedene Konsolen und Winkel zur Auswahl, z.B. für Deckenmontage. 

Stützen: Montage über Fußplatte oder Befestigungstrog

Wandanschlussprofil: Aluminiumstranggepresstes Wandanschlussprofil plus Seitendeckel aus ALU-Blech wird an der Fassade montiert, um zu verhindern, dass Regenwasser zwischen Fassade und Markise tropft.

Wasserablauf: Wasserösen im vorderen Bereich des Tuches

Beleuchtung: Integrierte LED-Beleuchtung in den Führungsschienen und/oder Querstreben, 

LED-Stripes SLT100 (2700-5000K)
Bespannung: Div. Markisentücher aus Polyacryl 
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]