Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

RIVERA P5000

Terrassendachsystem bestehend aus einer Aluminium-Strangpress-Konstruktion und einer integrierten Tuchbeschattung. Die Konstruktion ist für Wand- und Deckenmontage bestimmt und besteht aus zwei seitlichen Trägern (Dimension 80 x 150 mm). Das Joch in der Front setzt sich aus zwei Stützenprofilen (120 x 80 mm) und einem Querprofil (117 x 150 mm) zusammen. Das Querprofil dient gleichzeitig als Wasserkanal und führt das Wasser standardmäßig über seitliche Speier weg. Damit ein optimales Ablaufen des Wasser nach vorne über das PVC-Tuch garantiert werden kann, muss eine Neigung von 8° bis max. 25° eingehalten werden. Die Beschattung besteht aus einem Tuch das gefaltet im eingefahrenen Zustand, bzw. gespannt im ausgefahrenen Zustand ist. Verbunden ist das Tuch mit einer je nach Ausladung variablen Anzahl an Keder Profilen (36 x 70 mm). Um das Eindringen von Wasser zu vermeiden ist an beiden Seiten des Tuchs ein Keder und an den seitlichen Führungen eine Bürstendichtung angebracht.
Antrieb serienmäßig über Elektroantrieb mit elektronischer Endabschaltung auf Zug. Einspeisung 230 V / 50 Hz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Die Kraftübertragung geht beidseitig über Zahnräder auf einen Zahnriemen mit Kevlarverstärkung die das Ausfallprofil antreibt.

Bespannung in Polyestergewebe mit Polyvinylchlorid Beschichtung und hochwertiger Oberflächenprägung für den permanenten Außeneinsatz, abwaschbar und wasserdicht. 
Resistant (Gewicht 630 g/m², Materialdicke 0.55 mm, Wassersäule 3.000mm) oder als lichtundurchlässiges Gewebe Resistant Blockout (Gewicht 750 g/m², Materialdicke 0.63 mm, Wassersäule 10.000mm). Brennverhalten schwerentflammbar Klasse B1 nach DIN 4102-1.
Die Anlage erfüllt die Windwiderstandsklasse 4 in ausgefahrenem Zustand (gespanntes Tuch) bzw. bis 150 km/h in eingefahrenem Zustand. (nach DIN 13561)
Optionen:
Entwässerung: In Stütze oder über Entwässerungsloch
Schutzdach: Auf zwei Rechteckprofilen (Aluminium Strangpress Dimension 50 x 120 mm) werden 3 abgekantete Bleche montiert. Maximale Ausladung 972 mm.
Integrierte LED-Beleuchtung: Im Trägerprofil ist eine Nute für eine integrierte Beleuchtung vorgesehen, welche im Winkel von 45° ins Innere der Anlage gerichtet ist und ein LED-Leuchtband (Lichtquelle warmweiß) eingebaut werden kann. Abgedeckt wird es durch ein Reflektor-Kunststoffprofil. Varianten mit Funkansteuerung und Dimmer sind möglich.
Verglasung: Für die Front- und Seitenverglasung kann das Ganzglas-Schiebe-System GS1000 eingesetzt werden. Dabei darf die maximale Seitenfläche von 15 m2 pro Seite nicht übertroffen werden.
Front- /Seitenbeschattung: Eine Front- und/oder Seitenbeschattung ist mit der Ventosol VM 720/2 möglich.
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]