Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

SELECT-PLUS S8133 / SELECT-BOX-PLUS S8233
Gelenkarmmarkise mit mehr Ausladung als Breite (offen oder in geschlossener Hülse)
Antrieb serienmäßig über Funkmotor, Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz. Die obere Endlage stellt sich durch Drehmomenterkennung automatisch ein. Einstellung der unteren Endlage und der Drehrichtung des Antriebes über Funksender. Eine frei wählbare Zwischenposition für den Sonnenschutz kann eingelernt werden. Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 3-poligem Anschlusskabel. 

Die Bespannung mit einem spinndüsengefärbtem Polyacryl-Tuch (Classics), farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reißfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der aktuellen KLAIBER Collection.
Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches. Durchgehendes 3-kant-Stahltragrohr, korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet zum Aufbau der Armträger, Konsolen, Getriebe- und Gegenlager. Ausfallprofil aus stranggepresstem ALU-Kammerprofil mit Regen-Abtropfnase, Aufnahmenuten für die Bespannung und den Volant, inkl. Befestigungsnute für die Gelenkarme, einschließlich seitlichen Endkappen. 

Gelenkarme aus ALU-Strangpressprofilen, mit Präzisions-Gelenkteilen aus ALU-Druckgusslegierung. Integrierte Zugfedern und Doppel-Inox Stahlseile und Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Rechter Gelenkarm mit abgesetzter Gelenkgabel zur Montageverlängerung am Armträger und Distanzstück zum Ausfallprofil für die überkreuzte Ein- und Ausfahrfunktion. Armträger aus ALU-Druckgusslegierung mit integrierter Hochschlagsicherung und Neigungswinkelverstellung über Innensechskantschraube (3° - 60° SELECT-PLUS/ 8° - 60° SELECT-BOX-PLUS). Montagekonsolen aus ALU-Druckgusslegierung zur Wand-und Deckenmontage. 

Optionen:
Modell SELECT-BOX-PLUS S8233: Mit geschlossener Hülse - einstellbares Alu-Strangpressprofil mit Arretier-Schraube. Einteilig in C-Form als Schutzkasten der Tuchwelle. Mit Seitendeckel und Kastenhalter aus ALU-Gusslegierung. Vordere Abdeckung als Ausfallprofil mit optimaler Passform zur Kassette. Mit eingefahrenem Ausfallprofil ist die Kassette geschlossen. 

Konsolen: Um verschiedene Montagesituationen abzudecken, stehen verschiedene Konsolen-Typen zur Auswahl, z.B. Dachsparrenkonsolen. 

Standard Elektromotor: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel. 

Kurbelantrieb: Kegelradgetriebe mit integriertem Endanschlag, Untersetzung 4,5:1. Ein- und Ausfahren der Markise mittels aushängbarer Kurbelstange. Freilauf-Kurbelring inkl. Federwalzenzapfen, mit 8-kant Stift zur Feineinstellung der permanenten Tuchspannung. Kurbelstange aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet, mit Haken und kunststoffummanteltem Griff.

Bespannung / Konfektions-Technik: Div. Markisentücher aus Polyacryl und verschiedene Konfektions-Techniken wie Kleben, TENARA-Faden etc. 

Schutzdach: Das Schutzdach aus Alu-Strangpressprofil wird mittels einem Dachträger auf das Tragrohr befestigt und schützt die Markise vor Witterungseinflüssen.
Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]