SURAVA-BOX/SURAVA-BOX-ZIP VA2100

Senkrechtbeschattung mit eckigem oder abgerundeten, einteiligen Aluminium-Schutzkasten. Schutzkasten mit einer seitlichen Design-Abdeckblende in schraubenloser Optik.

Tuchwelle aus Stahl mit der Dimension ø 70 oder 85 mm.

Ausfallprofil aus Aluminium mit eingelegten Beschwerungseisen aus verzinktem Stahl.

Wahlweise mit Drahtseilführung, Stangenführung, 1-teiliger oder 2-teiliger Führungsschiene.

Seilführung kann einseitig oder beidseitig eingerückt werden.

2-teilige Führungsschiene auch mit windstabiler ZIP-Führung erhältlich.

Montage freitragend an den Führungsschienen oder mit Wand- oder Deckenkonsolen bei Seil- oder Stangenführung.

Antrieb mit Motor oder manuellen Kurbelantrieb.

Getriebe Endlageneinstellung bei Kurbelantrieb.