SURAVA-HIDE/SURAVA-HIDE-ZIP VA3100

Moderne Senkrechtbeschattung ohne Kasten zum Einbau in vorhandene und neu geplante Nischen mit einem Mindestmaß von 160 mm Höhe und 120 mm Tiefe.

Die VA3100 besteht aus Seitenlagern, optionalen Zusatzhaltern und einem fertig montierten Technikteil, welcher in die Seitenlager eingefahren, eingeklickt und gesichert wird.

Montage der Seitenlager direkt an die Decke oder in die Laibung, aufgesteckt auf die Führungsschienen oder mittels passender Adapter an die Wand.

Wahlweise mit Drahtseilführung, Stangenführung, 1-teiliger oder 2-teiliger Führungsschiene. Die 2-teilige Führungsschiene ist auch mit windstabiler ZIP-Führung erhältlich.

Tuchwelle aus Stahl mit der Dimension 70 oder 85 mm.

Ausfallprofil aus Aluminium mit fest eingelegten Beschwerungseisen aus verzinktem Stahl.

Wahlweise wird die VA3100 mit oder ohne Abdeckblende an der Unterseite geliefert, welche mit der Unterkante des Fallprofils abschließt. Die Abdeckblende wird seitlich verschraubt und je nach Anlagenbreite mit Zusatzhaltern zum Einhängen befestigt.

Antrieb erfolgt immer elektrisch und Anlagen werden nicht gekoppelt, Reihenanlagen sind möglich.