Ausschreibungstext
[image: image1.wmf]

VENTOSOL-LUNERO VD5600

Verdunklungsmarkise senkrecht mit Reißverschlusstechnik für große Flächen
Indoor Markise
Stranggepresstes, zweiteiliges Alu-Kastenprofil 165 mm hoch und 165 mm breit, leicht abgerundet und mit einer Kunststoffbandbürste zur Dämmung der Auffahrgeräusche versehen. Die Seitendeckel bestehen aus Alu-Gusslegierung, dem kompletten Verriegelungssystem sowie 3 Kabelausgängen (inkl. Kunststoffabdeckungen). Die Tuchwelle, mit einem 100 mm Durchmesser, ist aus verzinktem Stahl. Gegen- sowie Antriebslager sind aus einer Alu-Gusslegierung – passend zum Seitendeckel. Der feuerverzinkte Flachstahl verleiht dem Alu-Strangpress-Fallprofil mit einer Dimension von 45 x 81 mm (optional ausstattbar mit einer Kunststoffbandbürste) zusätzliches Gewicht und wird mit einer beidseitig angebrachten Fixierung aus Gummi stabilisiert. Alle Aluminiumprofile sowie visuell ersichtlichen Alu-Gussteile sind pulverbeschichtet. 

Antrieb serienmäßig über Elektromotor mit Hinderniserkennung: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel. 

Bespannung in Verdunklungsgewebe Soltis B92 (mit Quernaht). 

Wandmontage

Befestigung an der Wand via Direktverschraubung oder mittels Befestigungshalter aus Aluminium. Die seitlichen, zweiteiligen Führungsprofile, bestehend aus einem Frontprofil (Alu-Strangpressprofil 33 x 21 mm) resp. einem Hauptprofil (Alu-Strangpressprofil 57 x 38 mm), haben eine integrierte Nut für die Aufnahme der Halterungen und weisen bei Wunsch vorgestanzte Befestigungslöcher auf. Zusätzlich sind sie mit dem SIR-System (Soft Integrated Retaining System) aus Kunststoff ausgerüstet, das durch den integrierten Kunststofffederclip eine maximale Spannung des Tuches gewährleistet.

Laibungsmontage

Befestigung in der Laibung via Direktverschraubung. Das Frontprofil (Alu-Strangpressprofil 33 x 21 mm) der seitlichen, zweiteiligen Führungsschiene ist identisch mit demjenigen der Wandmontage. Das Hauptprofil (Alu-Strangpressprofil 57 x 38 mm) dagegen eignet sich ausschließlich für die Laibungsmontage und ist für eine außen wie auch innen abrollende Verwendung symmetrisch ausgelegt. Das integrierte SIR-System (Soft Integrated Retaining System) aus Kunststoff gewährleistet durch den aufgesteckten Kunststofffederclip eine maximale Spannung des Tuches.

Optionen:
Funkmotor: io

Änderungen vorbehalten
www.klaiber.de


[image: image1.wmf]