VILANO/VILANO-BOX S6800

Offene Tragrohrmarkise mit Kurbelantrieb und abnehmbarer Kurbel. Kegelradgetriebe mit Untersetzung 4.6 :1 und integriertem Endanschlag.

Metallkurbelstange pulverbeschichtet in Standardfarben, mit Haken und Kunststoffgriff.

Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut für das Markisentuch. Durchgehendes 4-kant-Stahltragrohr, korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet zum Aufbau der Armträger, Tuchwellenabstützungen, Konsolen, Antriebs- und Gegenlager. Montagekonsolen aus stranggepresstem oder geschmiedetem Aluminium zur Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage. Armträger aus Aluminium-Schmiedeteilen mit integrierter Hochschlagsicherung. Neigungswinkel über Innensechskantschraube von 0° bis max. 60° einstellbar.

Gelenkarme aus Aluminium-Strangpressprofilen und Gesenkschmiede-Teilen. Integrierte Zugfeder und langlebiges Textilband inklusive Abdeckung beim Mittelgelenk.

Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminiumprofil. Aufnahmenuten für die Bespannung und den Volant, inkl. Befestigungsnut für die Gelenk- und Teleskoparme, mit seitlichen Endkappen.

Ab 601 cm Totalbreite: Entsprechend der Neigung einstellbare Tuchwellenabstützung aus Alu-Strangpresslegierung.

Tuch:

Bespannung aus Acryl-Tuch, farbbeständig, hoher UV-Schutz, wasser- und schmutzabweisend.

Option Elektroantrieb:

Rohrmotor, 230 VAC, 50 Hz mit elektromechanischer Bremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser), mit 50-300 cm Anschlusskabel.

Optionale Funkvariante: Funk-Rohrmotor, 230 VAC, 50 Hz mit elektromechanischer Bremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Funkempfänger, Thermoschutz, Schutzart IP44 (Spritzwasser), mit 50-300 cm Anschlusskabel.

Option Teleskoparme:

2- oder 3-teilige Teleskoparme aus Aluminium-Strangpressprofilen und Gesenkschmiede-Teilen, mit integrierten Gasdruckfedern.

Option BOX:

Einteilige Schutzhülse in C-Form für die Tuchwelle und den Tuchwickel zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Anstellung an Neigungswinkel von 0° bis max. 60°. Mit Seitendeckel aus Aluminium-Legierungen. Vordere Abdeckung mit optimaler Passform zum Ausfallprofil und Wasser-Ableitungssystem.

Option Schutzdach:

Das Schutzdach aus Alu-Strangpressprofil wird mittels Dachträgern am Tragrohr befestigt und schützt die Markise vor Witterungseinflüssen.

Inklusive flexiblem Wandanschlussprofil.

Option absenkbarer Volant-Plus:

Spezielles Strangpress-Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle, Gleitschale, Tuch und Fallprofil. Seitendeckel aus Aluminium-Druckguss mit integrierter Pendellagerung. Das Tuch kann über Kurbel und Getriebe 110 cm (Acryl-Tuch) oder 160 cm (PVC-Tuch) abgesenkt werden.